MusicMan®   Manuale dell’utente

Auricolare Bluetooth MP3 BT-X24

Trasforma qualsiasi cuffia in un auricolare Bluetooth con in aggiunta radio FM e il supporto scheda MicroSD

- Questo dispositivo aderisce agli standard richiesti ai sensi della Direttiva R&TTE 1999/5/CE. Su questo sito è possibile leggere la Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale dell’utente.

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. Spegnere i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza!

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

ATTENZIONE: NON SPEGNERE IL VOLUME TROPPO ALTO – PERDITA DI UDITO POTREBBE ESSERE IL RISULTATO!

Questo auricolare non è impermeabile. Evitare la umidità y la pioggia y tenerlo in un luogo asciutto.

Caratteristiche:  Adattatore Bluetooth con connettore audio da 3,5mm per collegare cuffie, altoparlanti, impianto stereo, ecc.  Effettuare telefonate ed ascoltare musica senza fili  Microfono incorporato per la funzione vivavoce  Controllo musica e ricezione diretta delle chiamate  Quando c’è una chiamata in entrata, la musica si interrompe automaticamente  Funzioni selfie grilletto (scattare foto con lo smartphone)  Clip per attaccare ai vestiti o alla borsa

Specifiche tecniche

| Bluetooth versione / profilo / distanza |  |  | V2.1 / A2DP / ~8m distanza operativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Memorizzazione / formati di musica |  |  | Scheda MicroSD fino a 32GB / MP3, WMA |
| Funzioni |  |  | Vivavoce, attivazione Bluetooth, radio FM |
| Batteria | Batteria incorporata ricaricabile 150mAh litio di polimeri 3.7V |  |  |
| Tempo di caricamento |  | ~2,5 ore (da adattatore DC 5V/500mA) |  |
| Tempo di riproduzione |  | ~3,5 ore (a volume massimo) |  |
| Tempo di standby |  | ~6–7 ore (collegato al Bluetooth) |  |
| Alimentazione elettrica |  | DC 5V/3.7V |  |
| Frequenza / Connettore audio |  |  | 20Hz–20kHz / 3,5mm |
| Connettore di ricarica |  | Connettore micro USB |  |
| Materiale |  | Plastica PC + ABS |  |
| Peso / Dimensioni |  | [Auricolari] 12g / (Lunghezza cavo) 76cm; [Clip] 14g / (Lu) 5,5 x (La) 2,5 x (A) 1,5cm |  |
| Contenuto della confezione |  | MusicMan® Auricolare Bluetooth MP3 BT–X24, Cavo di caricamento Micro USB, Auricolari, Manuale dell’utente |  |

Caricamento

Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB incluso. Collegare il cavo di ricarica Micro USB a un adattatore* (5V/500mA) (*non incluso) o a una porta USB del computer, e all’altra estremità della porta di ricarica Micro USB delle cuffie. L’indicatore ROSSO si accende durante il caricamento nello stato di SPENTO. Quando le cuffie sono completamente cariche, l’indicatore ROSSO si spegne e il LED BLU si accende. (Si consiglia di spegnere la cuffia durante la ricarica. Altrimenti ci vorrà più tempo per caricarla completamente.)

Vista

Nota: Si prega di inserire l’auricolare da 3,5 mm nella clip Bluetooth prima di utilizzarlo.

| 1 | Modalità Riproduzione/Pausa/Carica: Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica e ricevere/terminare le chiamate. Premere a lungo per cambiare modalità. Bluetooth / Attivazione Bluetooth / Scheda MicroSD / Radio FM |
| --- | --- |
| 2 | Indietro / Volume – : Premere brevemente per tornare alla canzone precedente. Premere a lungo per diminuire il volume. |
| 3 | Avanti / Volume + : Premere brevemente per passare al brano successivo. Premere a lungo per aumentare il volume. |
| 4 | Spia luminosa LED: (a) LED BLU lampeggia rapidamente dopo che la cuffia è accesa. LED diventa fisso dopo che riesce il collegamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth. LED lampeggia lentamente mentre la cuffia è in riproduzione musicale. LED si accende fisso quando la musica si ferma. Durante il processo di ricarica LED ROSSO è acceso. Quando le cuffie sono completamente cariche, il LED si spegne. |
| 5 + 6 | Presa auricolare/Uscita Audio + Microfono |
| 7 + 8 | Interruttore accendere/spegnere + Connettore di caricamento Micro USB |
| 9 | Clip per il fissaggio del dispositivo |
| 10 | Slot scheda MicroSD |

Modalità Bluetooth: Accendere la cuffia mettendo il pulsante on/off in posizione ON. Il LED BLU lampeggia rapidamente. Il Bluetooth funziona spontaneamente e ricerca i dispositivi Bluetooth precedentemente associati. Se la cuffia non riesce a connettersi, accendere il dispositivo Bluetooth per cercare la cuffia con il nome “Musicman BT-X24”. Il codice PIN è “0000”. Dopo che l’abbinamento è avvenuto con successo, il LED BLU lampeggia lentamente. Quando la cuffia è collegata con il vostro smartphone e ricevete una chiamata, è possibile premere il pulsante “PLAY” per rispondere alla chiamata. Per rifiutare dovete premere nuovamente il tasto “PLAY”. NOTA: Per passare da una modalità all’altra, tenere premuto il tasto “PLAY” per circa un secondo. Si sente che la modalità cambia.

Modalità tasto fotocamera Bluetooth: Se si vuole fare una foto con il vostro smartphone, e utilizzare le cuffie come dispositivo di “Scatto”, è necessario attivare la funzione tasto Bluetooth! Quindi premere il tasto “PLAY” (come descritto sopra) diverse volte fino a quando si entra nella modalità di attivazione Bluetooth. Attivare il Bluetooth del cellulare o di un altro dispositivo abilitato Bluetooth e provare a connettersi.

! ATTENZIONE: Per questa funzione è necessario “cambiare” la modalità Bluetooth. Ora dovete selezionare il secondo nome Bluetooth della cuffia che è “shutter” (scatto) !

Accendere la fotocamera del telefono cellulare o di un altro dispositivo Bluetooth. Dopo che l’associazione è completata, premere brevemente il tasto “AVANTI” o “INDIETRO” per scattare una foto.

NOTA: Il tasto fotocamera Bluetooth supporta la maggior parte dei cellulari Android o iOS. Il pulsante del controller del tasto fotocamera Bluetooth è diverso da telefono a telefono, alcuni sono controllati da “INDIETRO”, mentre altri da “AVANTI”. Alcuni telefoni non possono attivare il tasto fotocamera Bluetooth. Ciò può essere dovuto al fatto che il protocollo fotocamera non è compatibile.

Modalità scheda MicroSD: Inserire la scheda microSD nello slot per schede MicroSD della cuffia (10) prima di accenderla. Quindi premere “PLAY” più volte pulsante fino a quando si entra nella modalità scheda microSD. Le cuffie riprodurranno automaticamente i file audio dalla scheda MicroSD (sono supportati i formati MP3/WMA), il LED BLU lampeggia lentamente quando la cuffia riproduce musica.

Modalità Radio FM: Quindi premere “PLAY” più volte pulsante fino a quando si entra nella modalità radio FM. La ricerca delle stazioni di trasmissione si avvia automaticamente. Le stazioni di trasmissione individuate verranno salvate automaticamente. Per passare tra le stazioni di trasmissione premere brevemente il tasto “AVANTI” o “INDIETRO”.

Collegare altoparlanti, sistema stereo, ecc. tramite l’uscita Audio del BT-X24: Inserire un’estremità del cavo* di 3,5mm Jack (*non incluso) in uscita Audio del BT-X24. L’altra estremità si collega con l’ingresso Audio (ad.es. Line–IN, AUX–IN) del dispositivo, che si desidera connettersi (altoparlante, sistema stereo, ecc.). Ora è possibile ascoltare la musica sul dispositivo collegato (altoparlante, sistema stereo, ecc.) tramite Bluetooth o da una scheda MicroSD.

NOTA: Può capitare che il necessario per un sistema stereo un cavo Audio con 1x 3,5mm Jack e 2x Cinch.

Avvertenze:  Se il dispositivo non si accende dopo l’accensione, o si spegne dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente carica. Se è scarico, lasciarlo caricare completamente e riprovare in seguito. (Raccomandiamo di ricaricare la cuffia una volta a settimana se non viene utilizzata per molto tempo.)      Caricare il dispositivo esclusivamente con l’adattatore CC 5V/500mA* (*non incluso) o nel vano USB del PC utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB fornito. Il dispositivo potrebbe non funzionare o addirittura danneggiarsi se non è caricato con la tensione consigliata.  Se il dispositivo non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare di avere inserito il codice PIN corretto o che il dispositivo mobile supporti A2DP.  Quando il dispositivo funziona in modalità LINE/AUX-IN, non (!) non aumentare eccessivamente il volume del vostro cellulare/PC/lettore MP3-MP4/CD/DVD ecc. Può verificarsi una distorsione del suono. In tal caso, diminuire il volume del vostro cellulare/PC/lettore MP3/MP4, CD, DVD o del dispositivo. Il suono tornerà presto alla normalità.  Non tentare di smontare il dispositivo, si potrebbero provocare corto-circuiti o danni.  Non far cadere o agitare il  dispositivo, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.  Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità.  Questo dispositivo non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall’umidità.  Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambini inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (–) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie! Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco! Rischio di esplosione!

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. Avviso importante: In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania