MusicMan®   Manuel d’utilisation

Casque Bluetooth MP3 BT-X24

Transformez n'importe quels écouteurs en écouteurs Bluetooth avec radio FM et lecteur de carte MicroSD

- Cet appareil est conforme aux conditions des normes référencées de la Directive R&TTE 1999/5/CE. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d’utilisation. Cet appareil est muni d’une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l’interférence de signal! No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d’une ligne fixe Allemande et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

ATTENTION: NE METTEZ PAS LE VOLUME TROP FORT – HYPOACOUSIE POURRAIT ÊTRE LE RÉSULTAT!

Cet casque n'est pas étanche à l'eau, par conséquent, Évitez l’humidité/la pluie/ l'humidité et gardez le casque dans un endroit sec

Caractéristiques:  Adaptateur Bluetooth avec prise audio de 3,5mm pour brancher des écouteurs, un haut-parleur, un système stéréo, etc.  Passer des appels téléphoniques et écouter de la musique sans fil  Fonction mains libres avec microphone intégré  Commander la musique et décrocher directement  Lors d'un appel entrant, la musique s'arrête automatiquement  Fonction de prise selfie (faire photos avec smartphone)  Attache pratique pour fixer à un vêtement ou à un sac

Caractéristiques techniques

| Bluetooth version / profil / distance |  |  |  | V2.1 / A2DP / ~8m distance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stockage / Formats de musique |  |  |  | Carte MicroSD jusqu'à 32Go / MP3, WMA |
| Fonctions |  |  | Mains libres, Déclenchement par Bluetooth, Radio FM |  |
| Batterie | Batterie intégrée recargeable 150mAh de lithium-polymère 3.7V |  |  |  |
| Durée de charge |  |  | ~2,5 heures (avec adaptateur CC 5V/500mA) |  |
| Autonomie en lecture |  |  | ~3,5 heures (à volume maximum) |  |
| Autonomie en veille |  |  | ~6–7 heures (connecté par Bluetooth) |  |
| Alimentation électrique |  |  | CC 5V/3.7V |  |
| Fréquence / Connecteur audio |  |  |  | 20Hz–20kHz / 3,5mm |
| Connecteur de rechargement |  |  |  | Port de charge Micro USB |
| Matériau |  |  |  | PC + plastique ABS |
| Poids / Dimensions |  | [Écouteurs] 12g / Longueur de câble 76cm; [Attache] 14g / (Lo) 5,5 x (La) 2,5 x (H) 1,5cm |  |  |
| Contenu du produit |  | MusicMan® Casque Bluetooth MP3 BT-X24, Câble de charge Micro USB, Écouteurs, Manuel d’utilisation |  |  |

Charge

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation, avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Branchez le câble de charge Micro USB à un adaptateur* (5V/500mA) (*non inclus) ou à un port USB d'ordinateur, et l'autre extrémité au port de charge Micro USB des écouteurs. Le voyant ROUGE s'allume clairement pendant la charge quand l'appareil est éteint. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant ROUGE s'éteint et le voyant BLEU s'allume. (Nous recommandons d'éteindre les écouteurs pendant la charge. Sinon, ils mettront davantage de temps à se charger complètement.)

Aperçu

Remarque: Branchez des écouteurs 3,5mm dans l'attache Bluetooth avant de les utiliser.

| 1 | Lecture/Pause/Changer de mode: Appuyez brièvement sur lecture/pause de musique et décrocher/raccrocher. Appuyez longuement sur le bouton pour changer de mode. Bluetooth / Déclenchement par Bluetooth / Carte MicroSD / Radio FM |
| --- | --- |
| 2 | Précédent / Volume – : Appuyez brièvement dessus pour revenir à la piste précédente. Appuyez longuement pour baisser le volume. |
| 3 | Suivant / Volume + : Appuyez brièvement dessus pour aller à la piste suivante. Appuyez longuement pour monter le volume. |
| 4 | Voyant lumineux (LED) : (a) LED BLEU clignote rapidement à la mise en marche des écouteurs. LED est allumé fixement quand la connexion avec d'autres appareils Bluetooth est établie. LED clignote lentement pendant que les écouteurs lisent de la musique. LED est allumé fixement quand la musique est en pause. Pendant la charge, LED ROUGE est allumé. LED s'éteint une fois que les écouteurs sont complètement chargés. |
| 5 + 6 | Prise écouteurs/Sortie Audio + Microphone |
| 7 + 8 | Interrupteur marche/arrêt + Connecteur de rechargement Micro USB |
| 9 | Attache pour fixer l'appareil |
| 10 | Lecteur de carte MicroSD |

Mode Bluetooth

Mettez en marche les écouteurs en réglant le bouton marche/arrêt sur ON. Le voyant BLEU clignote rapidement. La fonction Bluetooth fonctionne spontanément, recherchant des appareils précédemment appariés par Bluetooth. Si les écouteurs ne se connectent pas, mettez en marche votre appareil Bluetooth pour rechercher les écouteurs nommé «Musicman BT-X24». Le code PIN est «0000». Après un appariement réussi, le voyant BLEU clignote lentement Lorsque les écouteurs sont connectés à votre smartphone et vous recevez un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton «LECTURE» pour décrocher. Pour refuser un appel, appuyez une nouvelle fois sur «LECTURE». Remarque: Pour changer de mode, maintenez enfoncé «LECTURE» pendant ~1 seconde. Vous entendrez que le mode change.

Mode de déclenchement de la caméra Bluetooth: Si vous voulez faire une photo avec votre smartphone et utiliser les écouteurs comme dispositif de «Déclenchement», il faut accéder à la fonction de déclenchement Bluetooth ! Ensuite, appuyez plusieurs fois sur le bouton «LECTURE» (comme décrit ci-dessus) jusqu'à accéder au mode de déclenchement par Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile ou un autre appareil Bluetooth et tentez de vous connecter.

! ATTENTION: Pour cette fonction, il faut «changer» le mode Bluetooth. Maintenant, il faut sélectionner le deuxième nom Bluetooth des écouteurs qui est «shutter» ! Activez la caméra du téléphone mobile ou d'un autre appareil Bluetooth. Une fois que l'appariement est fait, appuyez brièvement sur le bouton «PRÉCÉDENT» ou «SUIVANT» pour prendre une photo. Remarque: Le déclenchement de la caméra par Bluetooth prend en charge la plupart des téléphones mobiles Android ou iOS. Le bouton de commande de déclenchement de la caméra par Bluetooth varie d'un téléphone à un autre, certains sont commandés par «PRÉCÉDENT» et d'autres par «SUIVANT». Certains téléphones ne peuvent pas activer le déclenchement de la caméra par Bluetooth. Cela peut être dû au fait que le protocole de la caméra n'est pas compatible.

Mode de carte MicroSD: Insérez une carte MicroSD dans le lecteur des écouteurs (10) avant de le mettre en marche. Ensuite, appuyez plusieurs fois sur  «LECTURE» jusqu'à accéder au mode MicroSD. Les écouteurs liront automati- quement les fichiers audio qui sont sur la carte MicroSD (les formats MP3/WMA), le LED BLEU clignotera lentement lorsque les écouteurs lisent de la musique.

Mode Radio FM: Appuyez plusieurs fois sur le bouton «LECTURE» jusqu'à accéder au mode de radio FM. La recherche de stations de diffusion se lancera automatiquement. Les stations de diffusion trouvées seront sauvegardées automatiquement. Pour basculer entre les stations de diffusion, appuyez brièvement sur le bouton «PRÉCÉDENT» ou «SUIVANT».

Connectez haut-parleur, un système stéréo, etc. via la sortie Audio du BT-X24: Branchez une extrémité du câble* jack 3,5mm (*non inclus) dans la sortie Audio du BT-X24. L’autre extrémité se connecter avec l’entrée Audio (p.ex. Line–IN, AUX–IN) de l’appareil, que vous souhaitez vous connecter (haut-parleur, système stéréo, etc.). Maintenant, vous pouvez écouter de la musique sur l’appareil connecté (haut-parleur, système stéréo, etc.) via Bluetooth ou d’une carte MicroSD. REMARQUE: Il peut arriver que vous avez besoin pour un système stéréo d’un câble Audio avec 1x 3,5mm Jack et 2x Cinch.

Mises en garde:  Si l'appareil ne se met pas en marche pas après l'avoir allumé, ou s'il s'éteint après l'avoir allumé, vérifiez que la batterie est complètement rechargée. S'il est hors tension, rechargez-le complètement et réessayez plus tard. (Il est conseillé de recharger les écouteurs une fois par semaine s'ils ne sont pas utilisés pendant longtemps.)  Ne rechargez l'appareil qu'avec l'adaptateur de CC 5V/500mA* (*non fourni) ou sur le port USB de votre PC avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. L'appareil risquerait de ne pas fonctionner ou d'être endommagé s'il n'est pas chargé avec la tension recommandée.  Si l'appareil échoue la connexion à votre appareil mobile ou s'il échoue la lecture de musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que le code correct PIN soit saisi ou que l'appareil mobile supporte A2DP.  Si l'appareil fonctionne en mode LINE/AUX–IN, n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, ordinateur, lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. à un niveau élevé. Cela pourrait causer une distorsion du son. Dans ce cas, baissez le volume du téléphone mobile, du PC, de lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'appareil. Le son redevient rapidement normal.  Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut résulter en un court circuit ou même l'endommager.  Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, car cela peut briser les circuits imprimés internes ou les mécanismes.  Gardez l’appareil dans un endroit sec et aéré. Évitez l’humidité et les températures élevées.  Cet appareil n'est pas étanche à l'eau, par conséquent protégez-le de l'humidité.  Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (–) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! Risque de blessure! Ne jamais jeter les batteries dans le feu!I Risque d'explosion!

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. Remarque importante:  Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne