MusicMan®

BigBass Bluetooth Cuffia BT–X15

Manuale dell’utente

Con questa comoda e confortevole cuffia Bluetooth avrete un'esperienza di suono surround ed inoltre una radio FM

- Questo dispositivo aderisce agli standard richiesti ai sensi della Direttiva R&TTE 1999/5/CE. Su questo sito è possibile leggere la Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale dell’utente.

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. Spegnere i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza!

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca

e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

ATTENZIONE: NON SPEGNERE IL VOLUME TROPPO ALTO – PERDITA DI UDITO POTREBBE ESSERE IL RISULTATO!

Caratteristiche:  Trasferimento della musica tramite BT versione 3.0  Radio FM incassata  Un indicatore a LED mostra lo stato di funzionamento  Effettua telefonate wireless tramite Bluetooth  Quando si riceve una chiamata, la riproduzione della musica viene interrotta automaticamente  Supporta computer, MP3, CD e AUX–IN   Cuffia pieghevole con morbida imbottitura per una comoda vestibilità  Prestazioni audio bilanciate in gamme sonore basse e alte  Supporta comunicazione vocale PC (con uno speciale cavo MIC, non incluso)

Specifiche tecniche

| Versione BT/ Uscita/ Distanza di trasmissione |  |  |  |  | Versione 3.0 / 25mW / ~ 10m (campo aperto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzioni |  | Bluetooth, Line/AUX-IN, Vivavoce, Radio FM, Scheda MicroSD (supporta il formato musicale MP3) |  |  |  |
| Gamma di frequenza |  | 20Hz – 20KHz |  |  |  |
| Alimentazione elettrica |  | Batteria incorporata ai polimeri di litio da 400mAh con 3,7V |  |  |  |
| Tempo di caricamento |  |  | ~ 3 ore (adattatore CC-5V / 500mA) |  |  |
| Tempo di riproduzione |  |  | ~ 8 ore (a volume massimo) |  |  |
| Tempo in Standby |  |  | ~ 2 settimane |  |  |
| Profili Bluetooth |  |  | HFP, HSP, A2DP, AVRCP |  |  |
| SNR / Impedenza altoparlante |  |  | ≥ 95 dB / 32 Ω |  |  |
| Unità di controllo / Connettore audio |  |  |  | 40 mm / 3.5 mm |  |
| Memoria | Supporta schede MicroSD fino a 32GB (solo i file MP3) |  |  |  |  |
| Peso / Dimensioni | 225g / Oreschietta Ø 7,5 x 9,0cm / Cuffia (L) 18 x (H) 19 x (larghezza padiglione auricolare) 3cm |  |  |  |  |
| Contenuto della confezione | BigBass Bluetooth Cuffie BT-X15, Cavo AUX–IN, Cavo di ricarica Micro USB, Manuale dell’utente |  |  |  |  |

Caricare la cuffia

Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB incluso. Collegare il cavo di caricamento Micro USB ad un caricatore o ad una porta USB del computer, e l'altro capo alla porta di caricamento Micro USB (2) della cuffia.

L'indicatore ROSSO si accende durante la carica nello stato Spegnere (OFF). Quando la cuffia è completamente carica, l'indicatore ROSSO si spegne (Suggeriamo all'utilizzatore di spegnere la cuffia durante il caricamento. Ci vorrà più tempo affinché sia completamente carica se è in uso durante il caricamento.)

Panoramicaprodotto

| 1 | Line–IN / AUX–IN |
| --- | --- |
| 2 | Connettore di caricamento Micro USB |
| 3 | INTERRUTTORE DI ON/OFF: Fare scorrere il tasto su “ON” per accendere, fatto ciò l'indicatore LED lampeggia velocemente, ad indicare che la cuffia entra in modalità Bluetooth. |
| 4 | Indietro: prevere brevmente per tornare all'ultima traccia musicale o alle stazioni radio FM. |
| 5 | Abbassare il volume: tenere premuto per spegnere la cuffia. |
| 6 | Play / Pausa / Vivavoce: (a) In modalità Bluetooth, premere brevemente per riprodurre, mettere in pausa la musica, rispondere o terminare una telefonata. (b) Tenere premuto per passare alla modalità radio FM. Quando entra in modalità radio FM, premere brevemente per ricercare le stazioni automaticamente. |
| 7 | Avanti: prevere brevmente per passare alla traccia musicale successiva o alle stazioni radio FM |
| 8 | Slot per scheda MicroSD |
| 9 | Aumentare il volume: Tenere premuto per aumentare il volume della cuffia |
| 10 | Microfono |

1. Accensione – Spegnimento (vedere tasto 3)

1.1. Accendere la cuffia: Se si sposta il tasto funzione da OFF verso sinistra, la cuffia si accende.

1.2. Spegnere la cuffia: Se si sposta il tasto funzione da ON a OFF, la cuffia si spegne.

2. Associazione Bluetooth

Accendere la cuffia; il Bluetooth funziona automaticamente, ricercando un dispositivo Bluetooth precedentemente associato. Se la cuffia non riesce a connettersi, inizia l'associazione ad altri dispositivi Bluetooth. In questo caso, accendere il dispositivo Bluetooth per cercare la cuffia con nome „MusicMan BigBass“. Il codice PIN è “0000”, se necessario! La riproduzione musicale inizia dopo che l'associazione viene effettuata correttamente.

3. Musica via Bluetooth

Dopo aver effettuato l'associazione, premere il tasto  una volta per riprodurre la musica del vostro cellulare. Premere di nuovo per mettere in pausa. Caricamento brani: Prevere brevemente il tasto  per passare al brano successivo, premere brevemente il tasto  per passare al brano precedente.  Regolare il volume volume: Premere e tenere premuto il tasto + per aumentare il volume, premere e tenere premuto il tasto - per abbassare il volume.

4. Chiamate via Bluetooth

4.1. Quando si riceve una chiamata, premere il tasto per rispondere alla chiamata attraverso le cuffie. 4.2. Premere il tasto una volta per rifiutare la chiamata alla risposta.

5. Modalità Memory Card

5.1. Inserire una scheda MicroSD (fino a 32GB, formattato in FAT32 in Windows) nel vano della scheda MicroSD (8. Slot per scheda MicroSD). Quindi avviare da lì la riproduzione musicale con modalità MP3, ora il LED BLU lampeggia lentamente. Quindi premere il tasto  una volta per mettere in pausa e premere di nuovo per riprendere la riproduzione musicale.

5.2. Premere brevemente  per ascoltare il brano precedente. Premere brevemente  per ascoltare il brano successivo.

5.3. Tenere premuto il tasto - per abbassare il volume. Tenere premuto il tasto + per aumentare il volume.

In qualsiasi modalità, inserire una scheda MicroSD nel il slot per la scheda MicroSD per ascoltare la musica dalla scheda MicroSD! (La scheda MicroSD può essere registrada solo con file MP3, file 128kb.)

6. Modalità Radio FM

6.1. Siete in modalità MP3 e non è inserita NESSUNA scheda MicroSD:

Premere  alcuni secondi per passare alla modalità radio FM. Se si riceve un canale (gamma di frequenza 87.5 – 108.0MHz), si ascolta il canale; se non si riceve nessun segnale, si sente un fruscio. In questo caso è necessario cercare un canale. Premere brevemente il tasto . Durante la ricerca l'indicatore BLU lampeggia rapidamente (i tasti d'uso non funzionano). Terminata la ricerca la cuffia riproduce il primo canale trovato. Quando viene trovato un canale l'indicatore BLU lampeggia lentamente.

6.2. Siete in modalità MP3 ed è inserita una scheda MicroSD:

E' necessario premere a lungo il tasto  per avviare la modalità radio FM. Se si riceve un canale (gamma di frequenza 87.5 – 108.0MHz), si ascolta il canale; se non si riceve nessun segnale, si sente un fruscio. In questo caso è necessario cercare un canale. Premere brevemente il tasto . Durante la ricerca l'indicatore BLU lampeggia rapidamente (i tasti d'uso non funzionano). Terminata la ricerca la cuffia riproduce il primo canale trovato. Quando viene trovato un canale l'indicatore BLU lampeggia lentamente.

6.3. I canali scansionati saranno salvati automaticamente. Cambiare canale: premere il tasto  per passare al canale precedente, premere il tasto  per passare al canale successivo.

6.4. Regolare il volume: premere e tenere premuto il tasto + per aumentare il volume, premere e tenere premuto il tasto - per abbassare il volume.

7. Modalità Line–IN (1)

Quando ci si trova in modalità LINE–IN, è possibile ascoltare la sorgente audio da altri dispositivi (es. computer). Inserire il cavo AUX–IN (cavo da 3,5mm) nell'ingresso AUX–IN come mostrato in figura) e l'altro capo del cavo nel vano audio del telefono cellulare, Notebook, PC Tablet, lettore MP3/MP4 ecc. Dopo, potrete godervi la musica. Il pulsante  sulla cuffia ed il tasto  non funzionano, ma è possible alzare od abbassare il volume rispettivamente con i tasti + e -. Per cambiare il brano che state ascoltando, utilizzare il pulsante sul dispositivo mobile!

Il LED BLU lampeggia quando il Line-IN è collegato!

8. Come richiudere la cuffia

Ripiegare entrambi gli auricolari della cuffia verso l'interno con attenzione. Ora avete una cuffia facile da trasportare con dimensioni (L) 18cm x (H) 13cm.

Avvertenze

 Se la cuffia non si accende dopo l'accensione, o si spegne dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente carica. Se è scarica, lasciarla caricare completamente e riprovare in seguito. (Raccomandiamo di ricaricare la cuffia una volta a settimana se non viene utilizzato per molto tempo).

 Quando la cuffia funziona in modalità LINE/AUX–IN, non (!) aumentare eccessivamente il volume del vostro telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD ecc.; potrebbero verificarsi un boom sonico o una distorsione. In questo caso, abbassare il volume del telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD o della cuffia. Il suono tornerà presto alla normalità.

 Se la cuffia non riesce a collegarsi al vostro dispositivo mobile o se non riesce a giocara la musica dopo il collegamento, l'utente deve verificare di aver inserito il codice PIN corretto o se il dispositivo mobile ecc. supporta l' A2DP.

 Caricare il dispositivo esclusivamente con l'adattatore CC 5V/500MA* (*non fornito) o nel vano USB del PC utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB fornito.

 Non tentare di smontare il dispositivo, potrebbe provocare corto-circuiti o danni.

 Non far cadere o scuotere il dispositivo, i meccanismi o i circuiti elettronici interni potrebbero rompersi.

 Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Non esporre le batterie a calore eccessivo né alla luce solare diretta.

 Questo dispositivo non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità.

 Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambini inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (–) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie! Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco! Rischio di esplosione!

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. Avviso importante: In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania